[image: image2.png]


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD


Fecha de revisión 24-07-2023
	SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia y de la empresa


1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto: ECLIPSE (Flumioxazin 48%, SC)
1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados

Uso del producto: Herbicida
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

CHEMOTECNICA S.A.                                                      

Pbro. Juan G. González y Aragón 207 - B1812EIE Carlos Spegazzini

Pcia. de Buenos Aires – ARGENTINA
1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de Urgencia: 011 7090-4700

Desde el exterior: 54 11 7090-4700
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Avenida Presidente Arturo U. Illia s/n y Marconi Morón 386, El Palomar, Provincia de Buenos Aires. (54-11) 4469-9200 / 4469-9300 

Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel. (011) 4962-6666/ 2247

La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-5555

Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-6200
	SECCIÓN 2: Identificación de los peligros


2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Sistema Globalmente Armonizado
· Peligros para la salud: Toxicidad Inhalación (Categoría 4)

Irritación/corrosión ocular (Categoría 2B)

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado

Pictograma/s


[image: image1]
Palabra de advertencia
ATENCIÓN
	Indicaciones de peligro
	H332 – Nocivo si se inhala

H320 – Provoca irritación ocular


	Declaraciones de prudencia


	P101 – Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P102 – Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 – Leer la etiqueta antes del uso.
P261 – Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P264 – Lavarse manos/cara/ojos cuidadosamente después de la manipulación.
P271 – Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P280 – Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

P304 + P340 – EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 – Si la irritación ocular persiste consultar a un médico.
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente como residuo especial.


2.3 Otros

Grado de inflamabilidad: No Inflamable.
Peligros sobre la salud humana: La sustancia se puede absorber por contacto e ingestión.
	SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes


3.1 Información del ingrediente activo (y solvente)
	Nombre ISO:
	Flumioxazin   

	Nomenclatura: (IUPAC)
	N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-en- 1,2-dicarboximida

	Familia química:
	Fenilftalimida

	CAS #
	103361-09-7

	Fórmula molecular:
	C19H15FN2O4

	Peso molecular:
	354.33 g/mol


3.2 Composición del formulado

Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Flumioxazin …………...................................................…. 48 g

Vehículo (agua) y otros componentes c.s.p. …..…….…...100 ml
	SECCIÓN 4: Primeros auxilios


4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Inhalación: Suministrar aire limpio, trasladar a un ambiente no contaminado, ubicar en reposo en posición semiincorporado y proporcionar asistencia médica si hay dificultades respiratorias o molestias.
Contacto cutáneo: Quitar las ropas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón. Proporcionar asistencia médica.

Ojos: Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos y proporcionar asistencia médica.

Ingestión: Enjuagar la boca, dar a beber una papilla de carbón activado en agua, guardar reposo y proporcionar asistencia médica. No provocar el vómito en personas inconscientes.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos más importantes conocidos se describen en esta ficha de seguridad (ver sección 2.2)
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

 GRUPO QUIMICO: Fenilftalimida NOMBRE COMUN: Flumioxazin
ANTÍDOTO: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.
	SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios


5.1 
Métodos de extinción:

Polvo, espuma o anhídrido carbónico. Evitar la utilización de jets de agua. El agua puede utilizarse para refrigerar las zonas u objetos expuestos al calor. Evitar pulverizar directamente en el interior de los contenedores.

Los incendios producidos en espacios confinados deben ser combatidos por personal cualificado provisto de elementos de protección homologados.

Pueden producirse humos tóxicos debido a la combustión o exposición al calor. Evitar respirar tales humos.

5.2 
Procedimientos especiales de lucha contra incendio:

Aislar el área de fuego. Evacuar el área contra el viento. Usar ropas protectoras completas y aparatos de respiración autónomas. 

No respirar humo, gases o el vapor generado.

	SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental


Aislar y cercar el área de vertido. Usar ropas y equipos protectores personales. Mantener a los animales y personas no protegidas fuera del área. Evitar que el material alcance corrientes de agua y cloacas. 

Represar para restringir el vertido y absorber con arcilla, arena o tierra vegetal. Cargar los deshechos en un tambor y rotular el contenido.

6.1 Referencia a otras secciones

Para eliminación de desechos ver sección 13.
	SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento


7.1 Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la boca, la piel y ojos. No respirar los polvos, vapores, niebla o gotas de aplicación. No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.

Ver precauciones en la sección 2.2

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en un lugar cerrado.  Almacenar solamente en envases originales cerrados. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua, o alimentos, por almacenamiento o deshecho. Proteger del calor extremo y fuego.

	SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual


8.1 Higiene Personal

Debe haber agua disponible en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar.  Ducharse al finalizar el trabajo.

8.2 Equipos de Protección Personal

Ropa de trabajo: Lavar toda la ropa de trabajo antes de reusar (separadamente de la del hogar). Para exposiciones largas como en el caso de derramamiento usar trajes que cubran todo el cuerpo y botas.
· Sector formulación: Traje completo de Tyvek con capucha.
· Sector envasado: Ropa de trabajo normal.
· Durante la aplicación: usar overalls o uniforme de mangas largas y cabeza cubierta. 
Ventilación: Usar extractores locales en los sitios de procesamiento. Ventilar bien los vehículos de transporte antes de descargar.
Protección ocular: Usar anteojos protectores o protector facial.

Protección respiratoria:

· Sector formulación: Máscara con filtro del tipo respirador purificados de aire NIOSH N95 o N100 más cartucho OV.

· Sector envasado: No es necesaria.
· Durante la aplicación: Por exposición a vaporea tóxicos, usar máscara purificadora de aire.
Guantes: Usar guantes protectores de neopreno. Lavar bien los guantes con agua y jabón antes de sacárselos. Revise regularmente por pequeñas fisuras.

	SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas


	Aspecto:
	Liquido espeso blanco

	Valoración Flumioxazin:
	45.6% - 50.4%p/v

	Densidad (a 20°C):
	Aprox. 1.142 g/ml

	
	


	SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad


	Estabilidad:
	Estable en condiciones normales.

	Reacciones Peligrosas:
	No se producen.

	Condiciones/Materiales para evitar (incompatibilidad):
	Fuego y calor excesivo.


	SECCIÓN 11: Información toxicológica


	Toxicidad aguda oral en rata (LD50):
	> 5000 mg / kg

	Toxicidad aguda dérmica en rata (LD50):
	> 5000 mg / kg

	Inhalación aguda oral en rata (LC50):
	> 1.11 mg / l

	Irritación cutánea: 
	No irritante dermal

	Irritación ocular: 
	Leve irritante ocular

	Sensibilización de la piel: 
	No sensibilizante dermal

	Toxicidad crónica: No es teratogénico, no es mutagénico. No se considera cancerígeno.
Mutagénesis: No mutagénico. 



	SECCIÓN 12: Información ecológica

	Toxicidad en peces y aves:
El producto ECLIPSE es prácticamente no toxico para organismos acuáticos y peces. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. 

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: CL50 (96 hs) > 100 mg/L.

Toxicidad para aves: DL50 > 2000 mg/Kg.

Toxicidad en abejas: DL50 > 100 µg/abeja

	Persistencia en suelo: Estudios de laboratorio han arrojado un DT50 11.8-34.7 días, DT90 47.7-297 días; en el campo los estudios de DT50 15.6-19.5 días, DT90 días de rango 51.8-64.8
Efecto de control: Actúa inhibiendo la enzima oxidasa del fotoporfirinogeno (PPO) daña las membranas celulares afectando su organización, permeabilidad y el transporte de iones debido a que inhiben la protoporfirinogeno-9-oxidasa que participa en la captura de luz provocando esa disrupción de la membrana celular.


	SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos


Está prohibido el descarte o quemado al aire libre de este producto o sus envases. Realice el triple lavado de los envases: Agregar agua limpia hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar 30 segundos, luego tirar el agua del envase en el tanque. Realizar este procedimiento tres veces. Se utilizará agua proveniente de cañerías o canillas, nunca se colocarán o sumergirán los envases en acequias, cursos de agua o lagunas para su lavado. 
Luego inutilizar el envase, perforando el fondo con un elemento punzante, intentando no dañar etiquetas. No reutilizar envases ni embalajes. Almacenar los envases inutilizados en contenedores, para ser enviados al Centro de Acopio Transitorio más cercano.

Un método aceptable de destrucción es incinerar de acuerdo con las leyes locales, estatales y nacionales del medio ambiente. Requerir información local para proceder a la destrucción.

Eliminar envases y residuos, cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua. 
	SECCIÓN 14: Información relativa al transporte


Transporte terrestre / marítimo / Aéreo:
	Producto:
	ECLIPSE

	Número de UN:
	2902 PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. (Flumioxazin)

	Clase de riesgo:
	6.1

	Clase de riesgo secundario:
	No aplica

	Grupo de embalaje:

	II

	
	CONTAMINANTE MARINO


	SECCIÓN 15: Información reglamentaria


Advertencia para el médico:
CLASE TOXICOLOGICA (OMS 2009): Clase IV - Producto que normalmente no ofrece peligro.
Frases:

· Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas

· No transportar ni almacenar con alimentos

· Inutilizar y eliminar adecuadamente los envases vacíos

· En caso de intoxicación, llevar la etiqueta, el folleto o el envase al médico

· No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos o ríos y demás fuentes de agua

· No aplicar el producto en presencia de fuertes vientos o en horas de mucho calor

· Realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con instrucciones de autoridades competentes

· No ingresar al área tratada antes del tiempo indicado para el reingreso

	SECCIÓN 16: Otra información


Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolución 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, MTESS, y a la Norma IRAM 41400: 2013 – Formato de Ficha de Datos de Seguridad según el SGA. Vigencia: 2 años

CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.
Toda la información, indicaciones y datos presentados son precisos y fidedignos, pero no implican ninguna garantía o responsabilidad, implícita o explícita, por parte de Chemotecnica S.A.

FDS-180 Rev.0 ECLIPSE
Hoja 1 de 5

[image: image3.png]&

CHEMOTECNICA



